中山大学数据科学与计算机学院本科生实验报告

（2017学年秋季学期）

课程名称：数字电路与逻辑设计实验		任课教师：保延翔		助教：岳锐

| 年级&班级 | 2016级（1）班 | 专业(方向) | 软件工程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 学号 | 16340041 | 姓名 | 陈亚楠 |
| 电话 | 15989010314 | Email | chenyn0201@gmail.com |
| 开始日期 | 2017.10.14 | 完成日期 | 2017.10.17 |

- 实验三 组合逻辑电路分析与设计

- 一．实验目的：
	1.掌握组合逻辑电路的分析方法，并验证其逻辑功能。

- 2.掌握组合逻辑电路的设计方法，并能用最少的逻辑门实现之。

- 3.熟悉示波器与逻辑分析仪的使用。

二．实验仪器及器件：

1.数字电路实验箱、杜邦线、示波器

2.虚拟器件：74LS86，74LS197

三．实验原理：

1.组合逻辑电路的分析：对已给定的组合逻辑电路分析其逻辑功能。

步骤：（1）由给定的组合逻辑电路写函数式；

（2）对函数式进行化简或变换；

（3）根据最简式列真值表；

（4）确认逻辑功能。

2.组合逻辑电路的设计：

步骤：（1）根据给定事件的因果关系列出真值表；

- （2）由真值表写函数式；

- （3）对函数式进行化简或变换；

- （4）画出逻辑图，并测试逻辑功能。

四．实验内容：

1.实现输入为4位8421码输出为4位循环码的代码转换电路的设计。

（1）实验步骤：

①列出真值表：

| 输入 |  |  |  | 输出 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q3 | Q2 | Q1 | Q0 | G3 | G2 | G1 | G0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

②根据真值表写出函数式（红色表示非）：

G0 = Q3Q2Q1Q0 + Q3Q2Q1Q0 + Q3Q2Q1Q0 + Q3Q2Q1Q0 + Q3Q2Q1Q0 + Q3Q2Q1Q0 + Q3Q2Q1Q0 + Q3Q2Q1Q0;

G1 = Q3Q2Q1Q0 + Q3Q2Q1Q0 + Q3Q2Q1Q0 + Q3Q2Q1Q0 + Q3Q2Q1Q0 + Q3Q2Q1Q0 + Q3Q2Q1Q0 + Q3Q2Q1Q0;

G2 = Q3Q2Q1Q0 + Q3Q2Q1Q0 + Q3Q2Q1Q0 + Q3Q2Q1Q0 + Q3Q2Q1Q0 + Q3Q2Q1Q0 + Q3Q2Q1Q0 + Q3Q2Q1Q0;

G3 = Q3Q2Q1Q0 + Q3Q2Q1Q0 + Q3Q2Q1Q0 + Q3Q2Q1Q0 + Q3Q2Q1Q0 + Q3Q2Q1Q0 + Q3Q2Q1Q0 + Q3Q2Q1Q0;

③利用卡诺图对函数式进行化简或变换:

| G0 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q3Q2 Q1Q0 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| 00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 01 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 1 |

G0 = Q1Q0 + Q1Q0 = Q0  Q1;

| G1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q3Q2 Q1Q0 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| 00 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 01 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 1 | 1 |

G1 = Q2Q1 + Q2Q1 = Q1  Q2;

| G2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q3Q2 Q1Q0 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| 00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 1 | 1 | 1 | 1 |

G2 = Q3Q2 + Q3Q2 = Q2  Q3;

| G3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q3Q2 Q1Q0 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| 00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | 1 | 1 | 1 | 1 |

G3 = Q3;

④画出逻辑图，设计组合逻辑电路；

（2）Protues电路设计与仿真结果：

- 测试电路实验步骤：

- ①选择拨码开关至芯片74LS86，标注四位模拟开关与四位“0-1”显示器自左向右依次为Q3、Q2、Q1、Q0、G3、G2、G1、G0；

- ②按照以下线路连接方式进行连接：

- Q0—A1，Q1—B；

- Q1—A2，Q2—B2；

- Q2—A3，Q3—B3；

- Q3—G3；

- G0—Y1，G1—Y2，G2—Y3；

- ③按照真值表输入部分改变模拟开关高低电平，并记录“0-1”显示器结果；

- 实验结果：

| 输入（模拟开关） |  |  |  | 输出（“0-1”显示器） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q3 | Q2 | Q1 | Q0 | G3 | G2 | G1 | G0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

- 结果分析：

- 电路测试真值表输出与预期真值表相符，组合逻辑电路设计正确。

- 备注：

- 注意输入与输出部分高低有效位顺序一致。

- 2.用集成异步下降沿触发的异步计数器74LS197构成十六进制计数器作为代码转换的输入信号源。74LS197的CP0作为时钟输入，Q0与CP1连接，将MR、PL接HIGH，则Q3、Q2、Q1和Q0就是十六进制计数器的输出。将Q3、Q2、Q1和Q0接“0-1”显示器，CP0接手动单步脉冲。十六进制计数器工作正常后，将Q3、Q2、Q1和Q0连接到代码转换器的输入端作为8421码输入。

- 实验步骤：

- ①完成十六进制计数器的线路连接，并检测十六进制计数器能否正常工作；

- ②检测十六进制计数器能够正常工作后，断开原来作为8421码输入的模拟开关，将Q0与A1，Q1与B1、A2，Q2与B2、A3，Q3与B3、“0-1”显示器第四位依次连接；

- ③连接示波器，观察CP0、Q0、Q1、Q2、Q3、G0、G1、G2、G3的波形，并记录。

- protues电路设计与仿真结果：

- 实验结果：

- 结果分析：

十六进制计数器与循环码代码转换正确，组合逻辑电路设计正确。

- 实验感想：

- 初步感受了组合电路的设计过程，在实验室进行实际操作之前，一定要用protues进行仿真试验，线路连接之前心中要明确基本步骤，避免可能出现的不必要的重复操作，切忌马马虎虎、粗心大意。